BJ组合式燃烧机技术参数：

| 型号 | 使用 燃气 KPa | 燃烧用空气 的压差 *104cal/hr(kw) | 最大容量 *104cal/hr(kw) | 最小容量 *104cal/hr(kw) | 点火器容量 *104cal/hr(kw) | 燃气进 口压力 KPa | 输出端 压力 KPa | 空气 容量 m 3/h |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BJ- 300N | NG- 46MJ | 0.50 | 16.4(190.7) | 2.0(23.3) | 0.8(9.3) | 0.22 | 0.18 | 3.8 |
|  |  | 0.75 | 20.3(236.0) | 2.1(24.4) | 0.8(9.3) | 0.33 | 0.26 | 4.8 |
|  |  | 1.00 | 24.6(286.0) | 2.3(26.7) | 0.9(10.5) | 0.47 | 0.35 | 5.8 |
|  |  | 1.25 | 27.5(319.8) | 2.5(29.1) | 0.9(10.5) | 0.57 | 0.44 | 6.4 |
|  |  | 1.5 | 30.9(359.3) | 2.7(31.4) | 0.9(10.5) | 0.72 | 0.56 | 7.2 |
|  |  | 1.75 | 33.3(387.2) | 3.0(34.9) | 1.0(11.6) | 0.84 | 0.62 | 7.8 |
|  |  | 2.00 | 35.6(414.0) | 3.2(37.2) | 1.1(12.8) | 0.95 | 0.71 | 8.3 |
|  |  | 2.25 | 37.2(432.6) | 3.4(39.5) | 1.2(14.0) | 1.04 | 0.78 | 8.7 |
|  |  | 2.50 | 40.0(465.1) | 3.6(41.9) | 1.2(14.0) | 1.22 | 0.91 | 9.3 |
| BJ- 400N | NG- 46MJ | 0.50 | 25.1(291.9) | 1.1(12.8) | 0.8(9.3) | 0.35 | 0.25 | 5.8 |
|  |  | 0.75 | 30.0(348.8) | 1.1(12.8) | 0.8(9.3) | 0.46 | 0.33 | 7.0 |
|  |  | 1.00 | 34.5(401.2) | 1.1(12.8) | 0.8(9.3) | 0.61 | 0.41 | 8.0 |
|  |  | 1.25 | 39.1(454.7) | 1.2(14.0) | 0.8(9.3) | 0.73 | 0.49 | 8.8 |
|  |  | 1.5 | 44.2(514.0) | 1.2(14.0) | 0.8(9.3) | 0.91 | 0.61 | 10.3 |
|  |  | 1.75 | 48.0(558.1) | 1.3(15.1) | 0.9(10.5) | 1.07 | 0.71 | 11.2 |
|  |  | 2.00 | 52.0(604.7) | 1.3(15.1) | 0.9(10.5) | 1.31 | 0.86 | 12.0 |
|  |  | 2.25 | 55.6(646.5) | 1.3(15.1) | 0.9(10.5) | 1.43 | 0.93 | 12.9 |
|  |  | 2.50 | 60.0(697.7) | 1.4(16.3) | 1.0(11.6) | 1.66 | 1.19 | 13.9 |
| BJ- 600N | NG- 46MJ | 0.50 | 41.8(486.0) | 1.3(15.1) | 1.0(11.6) | 0.50 | 0.37 | 9.8 |
|  |  | 0.75 | 57.4(667.4) | 1.5(17.4) | 1.0(11.6) | 0.82 | 0.62 | 13.4 |
|  |  | 1.00 | 69.3(805.8) | 1.6(18.6) | 1.0(11.6) | 1.21 | 0.93 | 16.1 |
|  |  | 1.25 | 73.0(848.8) | 1.6(18.6) | 1.0(11.6) | 1.32 | 1.01 | 17.0 |
|  |  | 1.5 | 81.2(944.2) | 1.7(19.8) | 1.1(12.8) | 1.61 | 1.23 | 18.9 |
|  |  | 1.75 | 87.5(1017.4) | 1.7(19.8) | 1.1(12.8) | 1.85 | 1.43 | 20. 4 |
|  |  | 2.00 | 95.5(1110.5) | 1.9(22.1) | 1.1(12.8) | 2.20 | 1.70 | 22.2 |
|  |  | 2.25 | 100.9(1173.3) | 2.0(23.3) | 1.1(12.8) | 2.25 | 1.76 | 23.5 |
|  |  | 2.50 | 109.3(1270.9) | 2.0(23.3) | 1.1(12.8) | 2.79 | 2.08 | 25.5 |
| BJ- 300P | LPG- 100MJ | 0.50 | 17.6(204.7) | 2.9(33.7) | 0.7(8.1) | 0.46 | 0.38 | 4.1 |
|  |  | 0.75 | 21.5(250.0) | 3.2(37.2) | 0.7(8.1) | 0.70 | 0.56 | 5.0 |
|  |  | 1.00 | 25.8(300.0) | 3.5(40.7) | 0.8(9.3) | 0.90 | 0.77 | 6.0 |
|  |  | 1.25 | 28.0(325.6) | 3.8(44.2) | 0.8(9.3) | 0.98 | 0.90 | 6.6 |
|  |  | 1.5 | 34.3(368.6) | 4.0(46.5) | 0.9(10.5) | 1.26 | 1.16 | 7.4 |
|  |  | 1.75 | 34.3(398.8) | 4.2(48.8) | 1.0(11.6) | 1.44 | 1.30 | 8.0 |
|  |  | 2.00 | 35.6(414.0) | 4.3(50.0) | 1.0(11.6) | 1.56 | 1.41 | 8.3 |
|  |  | 2.25 | 37.8(439.5) | 4.5(52.3) | 1.1(12.8) | 1.72 | 1.55 | 8.8 |
|  |  | 2.50 | 40.0(465.1) | 4.9(57.0) | 1.2(14.0) | 1.90 | 1.70 | 9.3 |
| BJ- 400P | LPG- 100MJ | 0.50 | 25.0(290.7( | 1.0(11.6) | 0.7(8.1) | 0.51 | 0.38 | 5.8 |
|  |  | 0.75 | 30.0(348.8) | 1.1(12.8) | 0.7(8.1) | 0.71 | 0.53 | 7.0 |
|  |  | 1.00 | 34.3(398.8) | 1.1(12.8) | 0.7(8.1) | 0.89 | 0.67 | 8.0 |
|  |  | 1.25 | 38.9(452.3) | 1.2(14.0) | 0.8(9.3) | 1.13 | 0.83 | 9.0 |
|  |  | 1.5 | 44.2(514.0) | 1.29(14.0) | 0.8(9.3) | 1.43 | 1.04 | 10.3 |
|  |  | 1.75 | 49.0(569.8) | 1.2(14.0) | 0.8(9.3) | 1.68 | 1.22 | 11.4 |
|  |  | 2.00 | 52.6(611.6) | 1.3(15.1) | 0.9(10.5) | 2.04 | 1.47 | 12.2 |
|  |  | 2.25 | 55.9(650.0) | 1.3(15.1) | 0.9(10.5) | 2.25 | 1.63 | 13.0 |
|  |  | 2.50 | 58.3(677.9) | 1.5(17.4) | 1.1(12.8) | 2.51 | 1.80 | 13.6 |
| BJ- 600P | LPG- 100MJ | 0.50 | 42.4(493.0) | 1.2(14.0) | 0.9(10.5) | 0.57 | 0.46 | 10.3 |
|  |  | 0.75 | 52.6(611.6) | 1.5(17.4) | 0.9(10.5) | 0.76 | 0.62 | 12.3 |
|  |  | 1.00 | 69.4(807.0) | 1.6 (18.6) | 0.9(10.5) | 1.29 | 1.03 | 16.2 |
|  |  | 1.25 | 77.3(898.8) | 1.6(18.6) | 1.0(11.6) | 1.57 | 1.25 | 18.1 |
|  |  | 1.5 | 79.2(920.9) | 1.7(19.8) | 1.0(11.6) | 1.62 | 1.29 | 18.4 |
|  |  | 1.75 | 84.7(984.9) | 1.8(20.9) | 1.1(12.8) | 1.83 | 1.44 | 19.8 |
|  |  | 2.00 | 91.0(1058.1) | 1.8(20.9) | 1.1(12.8) | 2.11 | 1.65 | 21.2 |
|  |  | 2.25 | 98.2(1141.9) | 1.8(20.9) | 1.1(12.8) | 2.43 | 1.91 | 22.9 |
|  |  | 2.50 | 104.4(1214.0) | 1.9(22.1) | 1.1(12.8) | 2.47 | 2.14 | 24.3 |